样例：

报告编号：QV21A71XXXXXX

检   验   报   告

道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求

| 产品名称 | 冷藏车 |
| --- | --- |
| 产品型号 | XX5041XLCXXXX |
| 受检单位 | XX汽车集团股份有限公司 |
| 检验类别 | 强制性检验 |

国家XXX汽车质量检验检测中心

XXX检验中心有限公司

注  意  事  项

1.报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

2.复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。

3.报告无主检、审核、批准人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.对检验报告若有异议，请以书面形式通知本检验中心总师室受理。

6.送样检验仅对样品负责。

检验单位地址电话:

地    址:XX省XX市XX区XX大道XX号

电    话: 02X-XXXXXXXX

邮政编码: XXXXXX

受检单位地址电话:

地    址: XX省XX市XX区XX大道XX号

电    话: 02X-XXXXXXXX

邮政编码: XXXXXX

国家XX汽车质量                                             报告编号：QV21A71XXXXXX

- 检 验 报 告

检验检测中心                                                 共  7  页     第  1   页

| 样品名称 | 冷藏车 | 商 标 | XX牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 | XX5041XLCXXXX | 检验类别 | 强制性检验 |
| 受检单位 | XX汽车集团股份有限公司 | 生产单位 | XX汽车集团股份有限公司 |
| 送 样 者 | XXXX | 送样日期 | XX年XX月XX日 |
| 样品数量 | 1辆 | 生产日期 | XX年XX月 |
| 检验依据 | GB 29753-2013《道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法》 | 检验项目 | 1、整车性能 2、车厢基本性能 3、车厢防雨密封性能 4、车厢气密性能 5、车厢隔热性能 6、车厢机械性能 7、制冷机组 8、降温性能 9、保温性能 |
| 检 验 结 论 | 经检验，该样车符合GB 29753-2013《道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法》的要求。 签发日期：XX年XX月XX日 |  |  |
| 备 注 | 该样车运输介质：易腐食品；类别：F类。 |  |  |

批准：                   审核：                    主检：

国家XX汽车质量                                              报告编号：QV21A71XXXXXX

检 验 报 告

检验检测中心                                                   共  7  页    第  2  页

一、检验结果

| 序号 | 检验项目 | 标 准 要 求 | 对应标准 条款号* | 检验结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车性能 | 冷藏车的外廓尺寸、轴荷及质量限值应符合GB 1589的规定。 | 5.1.1；6.1 | 冷藏车外廓尺寸、轴荷及质量限值符合GB 1589的规定，报告号：Q*21531*****。 | 符合 |
|  |  | 冷藏车的行驶安全要求应符合GB 7258的规定。 | 5.1.2；6.2 | 冷藏车的行驶安全要求符合GB 7258的规定，报告号：Q*21991*****。 | 符合 |
|  |  | 冷藏车的外部照明及光信号装置的安装要求应符合GB4785的规定。 | 5.1.3；6.3 | 冷藏车的外部照明及光信号装置的安装要求、符合GB4785的规定，报告号：Q*21261*****。 | 符合 |
|  |  | 冷藏车侧面防护装置及应符合GB11567的规定，后下部防护装置应符合GB11567的规定。 | 5.1.4；6.4 | 冷藏车侧面防护装置及后下部防护装置符合GB11567的规定，报告号：Q*21301*****、Q*21291*****。 | 符合 |
|  |  | 冷藏车应配备行驶温度记录仪。行驶温度记录仪应固定牢靠，应能真实反映运输过程中的货物温度。行驶温度记录仪记录时间间隔应≤10min。 | 5.1.5；6.5 | 配备行驶温度记录仪。行驶温度记录仪固定牢靠，能真实反映运输过程中的货物温度。行驶温度记录仪记录时间间隔为*****。 | 符合 |
|  |  | 运输生物制品的冷藏车在运输过程中应具有定位和运行轨迹、实时温度等远程监控系统，并能识别所运输生物制品的信息，具备第三方监管功能。 | 5.1.6；6.5 | 具有定位和运行轨迹、实时温度等远程监控系统，并能识别所运输生物制品的信息，具备第三方监管功能。 | 符合 |
|  |  | 运输生物制品的冷藏车应具备运行自检功能，车厢内部温度达到生物制品温度要求方可使用，并自动记录全部检测信息。 | 5.1.7；6.5 | 具备运行自检功能，车厢内部温度达到生物制品温度要求方可使用，并自动记录全部检测信息。 | 符合 |
|  |  | 冷藏车应在厢体外部易见部位上喷涂或粘贴明显的“冷藏车”字样和冷藏车类别的英文字母。 | 5.1.8；6.5 | 厢体XXX部位上喷涂“冷藏车”字样和冷藏车类别的英文字母。 | 符合 |
| 2 | 车厢基本性能 | 车厢应选用吸水性低、透气性小、导热系数小、抗腐蚀性好的隔热材料。隔热材料采用泡沫塑料时，应选用环保的泡沫塑料。 | 5.2.1 | 车厢采用XXX隔热材料。吸水性XX、透气性XX、导热系数XX、抗腐蚀性XX。 | 企业提供企业标准及出厂检验报告 |
|  |  | 车厢内应设置保证气密性能的排水孔。 | 5.2.2 | 设置有保证气密性能的排水孔 | 符合 |
|  |  | 车厢外部应设置紧急报警装置，其操作按钮应设置在车厢内靠近后门的侧壁上且标识明显。 | 5.2.3 | 车厢外部设置紧急报警装置，其操作按钮设置在车厢内靠近后门的侧壁上且标识明显。 | 符合 |

国家XX汽车质量                                             报告编号：QV21A71XXXXXX

检 验 报 告

检验检测中心                                                  共  7  页    第  3  页

| 序号 | 检验项目 | 标 准 要 求 | 对应标准 条款号* | 检验结果 | 符合性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 车厢基本性能 | 运输生物制品的冷藏车车厢内应多点检测温度，测温点不得少于6个，以保证生物制品运输安全。车厢内温度应能自动调控、实时显示、自动报警、自动记录。 | 5.2.4 | 运输生物制品的冷藏车车厢内设有**个测温点。车厢内温度能自动调控、实时显示、自动报警、自动记录。 | 符合 |
| 3 | 车厢防雨密封性能 | 车厢应具有良好的防雨密封性。进行防雨密封性能试验时，降雨强度≥0.12mm/s，车厢顶部、侧壁、门及制冷机与车厢联接处不应有渗漏现象。 | 5.2.5；6.6 | 车厢具有良好的防雨密封性，车厢顶部、侧壁、门及制冷机与车厢联接处无渗漏现象。 | 符合 |
| 4 | 车厢气密性能 | a）当厢体的传热面积＞40m2 时，漏气倍数应≤3.0 h-1； b）当20 m2≤厢体的传热面积≤40 m2时，漏气倍数应≤3.8 h-1； c）当厢体的传热面积＜20 m2时，漏气倍数应≤6.3h-1。 | 5.2.6；6.7 | 厢体传热面积：**m2 漏气倍数：******h-1 | 符合 |
| 5 | - 车厢隔热性能 | a）Ⅰ类，车厢总传热系数应≤0.4 W/(m2·K) ； b）Ⅱ类，车厢总传热系数应＞0.4～0.7 W/(m2·K) ； （注：Ⅱ类不得用于B、C、E、F、G、H类冷藏车） | 5.2.7；6.8 | **类 车厢总传热系数：**W/(m2·K) | 符合 |
| 6 | - 车厢机械性能 | 冷藏车车厢强度试验完成后，车厢各试验部件不允许有大于12mm的残余变形，并且试验部件的变形不影响其功能。N1类冷藏车和客厢式冷藏车除外。 | 5.2.8；6.9 | 试验后，最大残余变形 ** mm ，位于XX位置。试验部件的变形不影响其功能。 | 符合 |
| 7 | 制冷机组 | 制冷机组与车厢的连接应牢固可靠，不影响车厢密封性能。 | 5.3.2 | 制冷机组与车厢的连接牢固可靠，不影响车厢密封性能。 | 符合 |
|  |  | 制冷机组在相应冷藏车类别温度下的制冷量，应不小于1.75 倍的传热量。 | 5.3.1；6.10 | 传热量：**** W 制冷量：**** W 制冷量/传热量=**** | 符合 |
| 8 | 降温性能 | 环境温度为303K，冷藏车制冷机组连续工作4h时间内，车厢内部平均温度应达到****K（标准规定的温度范围）。 | 5.4；6.11 | 制冷机组在**** min时达到**** K。（试验曲线见C1 降温曲线） | 符合 |
| 9 | 保温性能 | 环境温度为303K，冷藏车车厢内部平均温度在达到****K（标准规定的温度范围）后，保持制冷机组连续工作4h，车厢内部平均温度变化值应≤2K。 | 5.5；6.12 | 车厢内部平均温度变化值**** K。（试验曲线见C2 保温曲线） | 符合 |
| *注：如果报告的检验依据涉及多项标准，则对应标准条款号栏目应填写标准号+条款号。 |  |  |  |  |  |

国家XX汽车质量                                              报告编号：QV21A71XXXXXX

检 验 报 告

检验检测中心                                                   共  7  页    第  4  页

试验曲线：

C1 降温曲线

C2 保温曲线

国家XX汽车质量                                               报告编号：QV21A71XXXXXX

检 验 报 告

检验检测中心                                                  共  7  页    第 5  页

二、检验时间、地点

样车检验日期:XXXX, 在检验地点:XXXXXX进行。

三、样品基本配置及参数表

| 参数 | 企业备案 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 样车发动机号 | XXXXX | XXXXX |
| 样车VIN | LXXXXXXXXXXXXXXXX | LXXXXXXXXXXXXXXXX |
| 车辆类型 | NX | NX |
| 车辆用途 | 运输 | 运输 |
| 发动机型号及生产厂 | XX型号/XX企业名称 | XX型号/XX企业名称* |
| 底盘型号及生产厂 | XX型号/XX企业名称 | XX型号/XX企业名称* |
| 额定载质量（kg） | XXXX | XXXX |
| 车厢内部容积（m3） | XX.XX | XX.XX |
| 车厢内表面积（m2） | XX.XX | XX.XX |
| 车厢外表面积（m2） | XX.XX | XX.XX |
| 冷藏车的温度类别 | X 类 | X 类 |
| 车厢保温材料、厚度及厢体材料 | 保温材料：XX，厚度XX mm； 厢体材料：XX | 与企业标准及出厂检验报告内容一致 |
| 车厢门数量及尺寸（mm） | 车门数量X个；侧门：XXX×XXX；后对开门:XXX×XXX | 车门数量X个；侧门：XXX×XXX；后对开门:XXX×XXX |
| 机械制冷机组的型号及生产企业 | XX型号/XX企业名称 | XX型号/XX企业名称* |
| 机械制冷机组制冷量 | XXX W | XXX W* |
| 注：检查结果中标*项目为仅检查铭牌信息。 |  |  |

国家XX汽车质量                                                报告编号：QV21A71XXXXXX

检 验 报 告

检验检测中心                                                   共  7  页    第  6  页

四、试验照片

降温、保温、气密性、隔热性能试验

机械性能试验

防雨密封性能

国家XX汽车质量                                                报告编号：QV21A71XXXXXX

检 验 报 告

检验检测中心                                                   共 7  页    第  7  页

五、企业提供资料清单

1.车辆产品使用说明书（说明书名称）

2.企业标准（具体名称及标准编号）

3.出厂检验报告（报告编号）

--------以下空白-------