摩托车《公告》参数及其填写规范

| 序号 | 项目名称 | 项目填写说明 |
| --- | --- | --- |
| MA001 | 企业名称 |  |
| MA002 | 产品商标 | 如：XX牌。 |
| MA003 | 产品型号 | 如：JL125-3。 |
| MA004 | 产品名称 | 汽油机动力摩托车按“两轮轻便摩托车”、“正三轮轻便摩托车”、“两轮摩托车”、“边三轮摩托车”、“正三轮摩托车”填写，电动摩托车按“电动两轮轻便摩托车”、“电动正三轮轻便摩托车”、“电动两轮摩托车”、“电动边三轮摩托车”、“电动正三轮摩托车”（以下简称L1、L2、L3、L4、L5）填写。 注意！有企业资质要求不允许跨类生产、申报。 |
| MA005 | 长（mm） | 保留到整数。如申报多个值，应以半角格式“，”隔开，中间不留空格。例如：1985,1990×745×1095。 注意！轻便摩托车高度不应超过1100mm。 |
| MA006 | 宽（mm） |  |
| MA007 | 高（mm） |  |
| MA008 | 燃料种类 | 按“汽油”、“纯电动”等填写。 |
|  | 转向形式 | 按“方向盘”、“方向把”填写。 |
|  | 轴数 | 目前固定填写“2”。 |
| MA009 | 轴距（mm） | 保留到整数。前后轮间的中心距离。 |
|  | 轮胎数 | 目前两轮摩托车固定填写“2”，三轮摩托车固定填写“3”。 |
|  | 轮胎规格 | 前后轮胎规格只有一种时只填写一个即可；前后轮胎规格不一致的，按“前X后X”填写；选装多种轮胎时不同配置之间应以半角格式“，”隔开，中间不留空格。轮胎规格表示方法按GB/T2983《摩托车轮胎系列》，规格至少表示轮胎规格中名义断面宽度、轮辋名义直径。如：前轮为A，后轮为C或D，填写“前A后C，前A后D”。 |
| MA010 | 轮距（mm） | 保留到整数。即后轮距。对于边三轮摩托车，后轮距指边轮中心平面到车辆中心平面的距离；对于正三轮摩托车，后轮距指两个后轮中心平面间的距离。（仅适用于L2、L4、L5） |
|  | 驾驶室准乘人数(人) | 正三轮载货摩托车填写“1”，其它摩托车不填写。 |
| MA011 | 额定载客（含驾驶员）（人） | 正三轮载货摩托车不填写，其它摩托车按实际情况填写。 |
| MA012 | 额定最大载质量(kg) | 保留到整数。正三轮载货摩托车填写，其它摩托车不填写。 |
| MA013 | 整备质量(kg) | 保留到整数。 注意！无驾驶室三轮摩托车整备质量不应超过400Kg，有驾驶室三轮摩托车整备质量不应超过600Kg。 |
|  | 总质量(kg) | 保留到整数。即厂定最大总质量。三轮载客摩托车厂定最大总质量推荐按整备质量与额定载客人数（按65kg/人核算）之和计算。 |
| MA014 | 最高设计车速(km/h) | 保留到整数 。 |
| MA015 | 制动方式(前轮) | 按“鼓式”、“盘式”、“鼓式/盘式”等等填写。 |
| MA016 | 制动方式(后轮) | 按“鼓式”、“盘式”、“鼓式/盘式”等等填写。 |
| MA017 | 制动操纵方式(前轮) | 按“手制动”、“脚制动”、“手制动/脚制动”等等填写。 |
| MA018 | 制动操纵方式(后轮) | 按“手制动”、“脚制动”、“手制动/脚制动”等等填写。 |
| MA019 | 车辆识别代号（VIN） | 填写17位VIN代号，前8位必须填写，其余部分用×代替。注意字母I、O、Q不能使用。 |
|  | 排放标准 | 填写车辆满足相应要求的排放标准的标准号及年代号。如：GB14621-2011、GB14622-2007、GB18176-2007。 注意：电动摩托车不填写！ |
| MA020 | 发动机/驱动电机生产企业 |  |
| MA021 | 发动机/驱动电机商标或厂牌 |  |
| MA022 | 发动机/驱动电机型号 | 摩托车填写发动机型号，电动摩托车填写驱动电机型号，按“型号”格式填写。 注意！化油器式和电子燃油喷射式发动机不可使用相同型号。 |
| MA023 | 发动机排量（mL） | 新产品申报保留到整数。按π=3.1416计算。 注意：电动摩托车不填写！ |
| MA024 | 发动机最大净功率/驱动电机额定功率（kW） | 保留到小数点后一位。汽油机填写最大净功率，电动摩托车填写驱动电机额定功率。 新产品应符合GB/T 20076-2006《摩托车和轻便摩托车发动机 最大扭矩和最大净功率测量方法》的规定。 注意！检测机构按企业申报值进行GB/T 20076-2006检验，企业申报前应自检。不可填写标定功率。 |
|  | 增加“电动摩托车能量消耗率（Wh/km） | 电动摩托车填写。 |
| MA025 | 其它 | 1、按公安相关管理部门要求，多生产地址的摩托车企业应在本项目中填写生产地址，格式为“本产品的生产地址为××”；2、选装后视镜、喇叭、照明及光信号装置、排气消声器等内容引起车辆外观变化的应在本项中注明，并在选装照片中提交产品照片(局部或整车照片)，格式为“选装××（附照片）”。3、如多个外廓尺寸等情况应注明原因：如2个长度尺寸时，本项中注明“第二长度尺寸是由选装大货架后产生”。4、委托加工相关信息。 |
|  | 产品照片 | 主照片要求：正左侧面45°无背景的车辆实物照片。 选装照片要求：和“其它”项选装内容相对应，选装后视镜、喇叭、照明及光信号装置、排气消声器等内容引起车辆外观变化的应提交选装照片(局部或整车照片，照片应体现产品变化情况)。选装照片最多允许三张。注意选装制动方式、制动操作方式、发动机等内容无需申报选装照片。 产品照片要求：无背景的车辆实物照片。要表现的车辆实物与所提供的照片必须一致，不应对产品的结构造成误解,图像要求清晰,尽可能将图像充满照片,车辆图像必须完整不得缺少零部件或缺角，尤其是产品商标、型号不允许采取纸条粘贴或扫描后修改。 注意！轻便摩托车不可载客，照片中不应带有后部脚踏板、靠背。 乘员扶手描述应和照片相符（皮带）。 厂家变化，但外形无变化时，灯具等项目无需申报《公告》选装，属于备案表扩展范围。 照片图像的技术要求： a） 图像尺寸要求：宽度:300—500像素、高度:200—400像素。 b） 图像质量要求:分辩率150dpi—300dpi。 c） 图像文件格式：*.jpg。 d） 图像质量等级：中等5级或中等4级。 e） 最终文件大小要求：15—35K。 |