摩托车技术参数备案表及其填写规范

产品状况简述：应首先说明产品来源（如本产品为全新开发产品；本产品为在XX车型的基础上为应对国III排放标准改进开发的产品等等），其次详细说明排放技术路线（要求可参考MB115污染控制装置说明、MB11711蒸发污染物控制装置及其调整状态详细说明）、主要配套体系等其它内容。

| MB001 | 高/低怠速转速(r/min) | 保留到整数。 按“高/低”（高怠速转速不应低于2000 r/min）填写。 |
| --- | --- | --- |
| MB002 | 整备质量在各轴的质量分配(kg) | 保留到整数。按“前/后”（L4按“前/后/边”）填写。 |
| MB003 | 轮胎气压(前/后) (kPa) | 保留到整数。 按“前/后”（L4按“前/后/边”）填写。 |
| MB004 | 厂定最大总质量在各轴的质量分配(kg) | 保留到整数。 按“前/后”（L4按“前/后/边”）填写。 |
| MB005 | 车速表生产企业 | 多配置（生产企业或型号）应以半角“，”隔开，中间不留空格。以下同。 |
| MB006 | 车速表型号 | 暂无型号的可用图号替代。原填写图号变更为型号的按“型号（图号）”填写。以下同。 |
| MB007 | 车速表驱动机构总传动比 | 指驱动车速表的车轮转速和输入车速表的软轴转速或脉冲数之比。 注意！不应填写里程表常数（1：1400）。 |
| MB010 | 制动器生产企业(前轮) | 盘式制动器生产企业可按“制动盘企业/制动钳企业”填写。如盘为A，钳为C，D，填写“A/C，A/D”。以下同。 |
| MB011 | 制动器型号(前轮) | 盘式制动器型号可按“制动盘型号/制动钳型号”填写。如盘为A，钳为C，D，填写“A/C，A/D”。以下同。 |
| MB012 | 制动器生产企业(后轮) |  |
| MB013 | 制动器型号(后轮) |  |
| MB014 | 制动器生产企业（驻车） |  |
| MB015 | 制动器型号（驻车） |  |
| MB016 | 制动器生产企业（应急） |  |
| MB017 | 制动器型号（应急） | 注意！对于三轮摩托车，有一个脚联合制动和一个驻车制动的情况，按标准要求，驻车制动装置也起到应急制动的作用，这种情况，应急制动装置也应填写（同驻车）。 |
| MB018 | ABS控制器型号 |  |
| MB019 | ABS控制器生产企业 |  |
| MB020 | 前照灯生产企业 |  |
| MB021 | 前照灯型号 |  |
| MB022 | 前照灯灯泡类型 | 如“S1”、“S2”、“HS1”等等 。 |
| MB023 | 前雾灯生产企业 |  |
| MB024 | 前雾灯型号 |  |
| MB025 | 后雾灯生产企业 |  |
| MB026 | 后雾灯型号 |  |
| MB027 | 倒车灯生产企业 |  |
| MB028 | 倒车灯型号 |  |
| MB029 | 侧回复反射器生产企业 |  |
| MB030 | 侧回复反射器型号 |  |
| MB031 | 后回复反射器生产企业 |  |
| MB032 | 后回复反射器型号 |  |
| MB035 | 前位灯生产企业 |  |
| MB036 | 前位灯型号 |  |
| MB037 | 后位灯生产企业 |  |
| MB038 | 后位灯型号 |  |
| MB039 | 制动灯生产企业 |  |
| MB040 | 制动灯型号 |  |
| MB041 | 前转向信号灯生产企业 |  |
| MB042 | 前转向信号灯型号 |  |
| MB043 | 后转向信号灯生产企业 |  |
| MB044 | 后转向信号灯型号 |  |
| MB045 | 侧转向信号灯生产企业 |  |
| MB046 | 侧转向信号灯型号 |  |
| MB047 | 后牌照灯生产企业 |  |
| MB048 | 后牌照灯型号 |  |
| MB049 | 防盗装置型式 | 按GB 17353-1998 2.1 填写“1类”、“2类”、“3类”。 |
| MB050 | 防盗装置说明 | 说明防盗锁在车辆上的固定方法；说明锁舌尺寸（如直径）及锁舌伸入车辆零件的深度；说明在锁止状态下转向立柱的偏转角度。 |
| MB051 | 喇叭生产企业 |  |
| MB052 | 喇叭型号 |  |
| MB053 | 喇叭数量 |  |
| MB054 | 喇叭安装位置离地高 |  |
| MB055 | 喇叭安装方向 |  |
| MB056 | 喇叭安装距车辆最前端的距离 |  |
| MB057 | 对喇叭声压级可能具有屏蔽作用的车辆前部结构材料 | 如：“ABS”、“玻璃钢”、“钢”。 |
| MB058 | 后视镜生产企业 |  |
| MB059 | 后视镜型号 |  |
| MB060 | 后视镜反射表面中心距车辆中心平面距离 | 注意！不要填左右后视镜之间的距离。 |
| MB061 | 两轮摩托车支架型式 | 按“撑杆”、“停车架”填写。仅适用于L1，L3。 |
| MB062 | 乘员扶手型式 | 按“皮带”、“手柄”填写。仅适用于L3，L4。 注意！L1不填写。 |
| MB063 | 乘员扶手说明 | 说明扶手的材料、形状、尺寸和连接方式。仅适用于L3，L4。 |
| MB064 | 燃油箱生产企业 |  |
| MB065 | 燃油箱型号 |  |
| MB066 | 燃油箱本体材料 | 按“金属”和“非金属”填写。 |
| MB0661 | 燃油箱标称容积(L) |  |
| MB0662 | 燃油箱呼吸阀设定压力（kPa） | 指燃油箱到炭罐的呼吸阀设定压力。 |
| MB0663 | 液体燃料软管材料 |  |
| MB0664 | 液体燃料软管长度（mm） |  |
| MB069 | 发动机ID号 | 在《备案表》中有关发动机及主要配置状态参数（指标注“﹡”的项目）可以由发动机生产企业申报，经审查合格后列入发动机产品数据库。进入发动机产品数据库的发动机被车辆生产企业采用时，车辆生产企业可以简化《备案表》的填写，即只需申报发动机ID号，标注“﹡”项目可以免填。 |
| MB070 | ECU生产企业 |  |
| MB071 | ECU型号 |  |
| MB072 | 发动机冲程数 | 按“四冲程”、“二冲程”填写。 |
| MB073 | 发动机气缸数 | 按“单缸”、“双缸”等等填写。 |
| MB074 | 发动机排列型式 | 单缸机不适用，多缸机按“直列”、“对置”、“V”型等等填写。 |
| MB075 | 发动机缸径（mm） | 保留到小数点后一位。 |
| MB0751 | 气缸体构造 | 目前按“整体铸铁”、“铸铝（嵌入铸铁缸套）”等等填写。 |
| MB0752 | 发动机燃烧过程 | 目前按“均质点燃”、“非均质点燃”填写。 |
| MB0753 | 气缸中心距（mm） | 直列多缸机填写，其他发动机不适用。 |
| MB076 | 发动机行程（mm） | 保留到小数点后一位。 |
| MB077 | 发动机配气方式 | 按“二冲程活塞阀”、“二冲程簧片阀”、“二冲程旋转阀”、“顶置式凸轮轴”、“下置式凸轮轴”等内容填写。 |
| MB078 | 气门数（进气） | 单缸的进气门数 。 |
| MB079 | 气门数（排气） | 单缸的排气门数 。 |
| MB080 | 发动机润滑方式 | 按“混合润滑”、“分离润滑”、“压力飞溅润滑”等内容填写。 |
| MB081 | 发动机冷却方式 | 按“液冷”、“强制风冷”、“自然风冷”等内容填写 。 |
| MB082 | 发动机起动方式 | 按“电起动”、“脚起动”、“电起动和脚起动”等内容填写 。 |
| MB083 | 发动机最大功率相应转速(r/min) | 应和发动机项一一对应。应符合GB/T 20076-2006《摩托车和轻便摩托车发动机 最大扭矩和最大净功率测量方法》的规定。 注意！不能申报范围值：如7500±400 、7500～8000。 检测机构按企业申报值检验，企业申报前应自检。 |
| MB084 | 发动机最大扭矩 （N·m ） | 应和发动机项一一对应。应符合GB/T 20076-2006《摩托车和轻便摩托车发动机 最大扭矩和最大净功率测量方法》的规定。 注意！检测机构按企业申报值检验，企业申报前应自检。 |
| MB085 | 发动机最大扭矩时相应转速 | 应和发动机项一一对应。应符合GB/T 20076-2006《摩托车和轻便摩托车发动机 最大扭矩和最大净功率测量方法》的规定。 注意！检测机构按企业申报值检验，企业申报前应自检。不能申报范围值。 |
| MB086 | 最低燃油消耗率(g/(kW·h)) | 和发动机项一一对应。 |
| MB087 | 化油器生产企业 |  |
| MB088 | 化油器型号 |  |
| MB089 | 化油器数目 |  |
| MB0891 | 化油器浮子室的燃油容积（mL） | 不应填写范围值。 |
| MB0892 | 燃料喷射系统说明 |  |
| MB090 | 燃料喷射工作原理 | 按“进气歧管（单点/多点）”、“直接喷射”等填写。 |
| MB091 | 油泵生产企业 | 指喷油泵（喷射泵），功能为建立喷油压力和计量喷油量。 |
| MB092 | 油泵型号 |  |
| MB0921 | 油泵排量(或油泵特性曲线) | 油泵排量按“ mm3/行程(泵速 r/min)”填写；如提供图纸，填写见图。泵速应注明公差。 |
| MB093 | 喷油器开启压力（或喷油器特性曲线） | 如提供图纸，填写见图。 |
| MB094 | 供油泵压力（或供油泵特性曲线） | 如提供图纸，填写见图。 |
| MB095 | 标称电压（V） | 按“6V”、“12V”等填写。 |
| MB096 | 发电机（磁电机）生产企业 |  |
| MB097 | 发电机（磁电机）型号 |  |
| MB098 | 点火方式 | 按“电容放电式”（或“C.D.I.”）、“电感放电式”等等内容填写，对于双点火系统应注明“双点火”。 |
| MB099 | 点火正时（上止点前角度） | 如提供图纸，填写见图。 |
| MB100 | 点火控制器生产企业 | 对于ECU控制点火的情况，点火控制器企业也应填写（填写ECU企业）。 |
| MB101 | 点火控制器型号 | 对于ECU控制点火的情况，点火控制器型号也应填写（填写ECU型号）。 |
| MB102 | 点火线圈生产企业 |  |
| MB103 | 点火线圈型号 |  |
| MB104 | 无线电骚扰抑制装置说明 | 说明采用的无线电骚扰抑制装置和装置主要参数。无线电骚扰抑制装置一般包括噪声抑制点火电缆（电阻性或电抗性）、噪声抑制火花塞、火花塞点火噪声抑制器（屏蔽或非屏蔽的）等等。装置主要参数：对于分布电阻性的无线电骚扰抑制装置（噪声抑制点火电缆）说明每米阻尼线的额定电阻，对于集中电阻性的无线电骚扰抑制装置说明额定直流电阻值，对于电抗性无线电骚扰制装置说明电感值。以上电阻值不能写范围值。 |
| MB105 | 空气滤清器生产企业 |  |
| MB106 | 空气滤清器型号 |  |
| MB107 | 空气滤清器进气原始阻力 | 空气滤清器进气原始阻力定义和测量方法按QC/T 230《摩托车和轻便摩托车空滤器技术条件》。 |
| MB108 | 空气滤清器是否属于消声系统 | 空气滤清器一般都有一定的进气消声作用，但不一定都属于消声系统。对于一些有特殊消声设计的空滤器，更换时必须使用原型号的空滤器才能保证噪声水平。如更换任意其它型号的空滤器，加速噪声无法保证达到限值要求时，空气滤清器应作为消声系统的一部分。 |
| MB109 | 进气消声器生产企业 |  |
| MB110 | 进气消声器型号 |  |
| MB111 | 排气消声器总成生产企业 |  |
| MB112 | 排气消声器总成型号 |  |
| MB113 | 排气消声器有无纤维吸声材料 | 按“有”、“无”填写。 |
| MB114 | 排气消声器功率损失比 | 排气消声器功率损失比的定义和测量参考QC/T 235《摩托车和轻便摩托车排气消声器技术条件》。 |
| MB115 | 污染控制装置说明 | 详细说明所采用的污染控制技术路线：应能区分是化油器方案还是电喷方案，应按按实际情况具体描述[如化油器类型“柱塞式、等真空式”、催化器数量、二次补气位置“消声器中间补气、消声器前端补气、缸头二次补气”、电控说明“说明传感器、执行器、基本原理，如‘闭环电喷，ECU根据氧传感器、节气门传感器、XX传感器信号控制喷油时刻、喷油量、点火提前角’；‘闭环机前补气，ECU根据氧传感器信号控制机前补气使空燃比接近于1’；‘ECU根据节气门传感器信号控制点火提前角，点火提前角具体见附图’”]。多配置应以半角“，”隔开，中间不留空格。 |
| MB116 | 催化转化器生产企业 | 配多个催化转化器的，按照“前转化器/后转化器”填写。 |
| MB117 | 催化转化器型号 | 配多个催化转化器的，按照“前转化器/后转化器”填写。 |
| MB11701 | 催化转化器和催化单元的数量 | 按照“催化转化器数量/催化单元数量”填写。 |
| MB11702 | 催化转化器的形状和尺寸 | 配多个催化转化器的，按照“前转化器/后转化器”填写。尺寸单位不注明的按mm。如：фA×C/фB×D。 |
| MB11703 | 催化活性的类型 | 按“三元”、“氧化”、“还原”等等填写。配多个催化转化器的，按照“前转化器/后转化器”填写，如：还原/氧化。 |
| MB11704 | 催化转化器贵金属总含量（g） | 配多个催化转化器的，按照“前转化器/后转化器”填写。 |
| MB11705 | 催化转化器贵金属比例 | 如Pt:Pd:Rh=5:5:1。配多个催化转化器的，按照“前转化器/后转化器”填写。 |
| MB11706 | 催化转化器载体（结构和材料） | 按蜂窝状金属，陶瓷、热管、小球状金属等等填写。 |
| MB11707 | 催化转化器孔密度 | 如：300cpsi。 |
| MB11708 | 催化转化器封装型式 | 陶瓷式载体按“半壳式”、“插入式”、“捆绑式”填写，其它形式载体不适用。 |
| MB11709 | 催化转化器位置（在排气系统中的位置与参考距离） | 距排气口水平距离。 |
| MB11710 | 有无蒸发污染物控制装置 | 按“有”、“无”填写。 |
| MB11711 | 蒸发污染物控制装置及其调整状态详细说明 | 应包括油箱、浮子室、炭罐、空滤器或进气管之间通风管、净化管的连接说明，各单向阀控制说明、贮存燃油蒸气的方法、脱附贮存蒸气的方法。如附加图纸说明，应说明详见图纸。 |
| MB11712 | 炭罐生产企业 |  |
| MB11713 | 炭罐型号 |  |
| MB11714 | 炭罐数目 |  |
| MB11715 | 炭罐的形状或示意图 | 如圆柱形、矩形或异形等。如提供图纸，填写见图。 |
| MB11716 | 炭罐容积(mL) | 炭罐总容积，不应填写范围值。 |
| MB11717 | 炭罐贮存介质生产企业 |  |
| MB11718 | 炭罐贮存介质型号 | 型号编制推荐采用GB/12495《活性炭型号命名法》。 |
| MB11719 | 炭罐干碳质量(g) | 不应填写范围值。 |
| MB11720 | 炭罐床容积(mL) | 指炭罐吸附介质部分的容积，不应填写范围值 |
| MB11721 | 燃油系统的密封和通气方式 | 如：燃油箱压力升高时，通炭罐的单向阀打开，燃油蒸气导入炭罐；燃油箱压力降低时，油箱盖单向阀打开，空气导入油箱;化油器浮子室…… |
| MB11722 | 曲轴箱气体再循环装置说明 | 如：“曲轴箱废气通过通气管进入空气滤清器”、“曲轴箱废气经气缸头盖回油迷宫分离油气后，经通气管引入空气滤清器”。 |
| MB118 | 空气喷射装置生产企业 |  |
| MB119 | 空气喷射装置型号 |  |
| MB1191 | 空气喷射装置型式 | 按“脉动”，“空气泵”等填写。 |
| MB120 | EGR生产企业 |  |
| MB121 | EGR型号 |  |
| MB122 | 氧传感器生产企业 |  |
| MB123 | 氧传感器型号 |  |
| MB124 | 传动方式 | 按“链传动”、“皮带传动”、“轴传动”等填写 。 |
| MB125 | 变速器型式 | 按“自动”、“人工”填写 。 |
| MB126 | 初级传动比 | 保留到小数点后三位。初级传动比为发动机主轴和变速器主轴（主动皮带轮）之间的传动比。对GY6类的发动机可填写“1：1”或不适用。 |
| MB127 | 变速器档位数 | 不含倒档。 |
| MB128 | 一档传动比 | 保留到小数点后三位，各档传动比为变速器主轴和副轴的传动比。 |
| MB129 | 二档传动比 | 保留到小数点后三位，各档传动比为变速器主轴和副轴的传动比。 |
| MB130 | 三档传动比 | 保留到小数点后三位，各档传动比为变速器主轴和副轴的传动比。 |
| MB131 | 四档传动比 | 保留到小数点后三位，各档传动比为变速器主轴和副轴的传动比。 |
| MB132 | 五档及五档以上传动比 | 保留到小数点后三位，各档传动比为变速器主轴和副轴的传动比。 |
| MB133 | 无级变速器变速器传动比范围 | 保留到小数点后三位。 如GY6类发动机为主动皮带轮和从动皮带轮之间的传动比范围。 |
| MB134 | 末级传动比 | 保留到小数点后三位。末级传动比为变速器副轴（或从动皮带轮）和车辆驱动轮之间的传动比。 |
| MB135 | 其它需要说明的内容 | 说明多备案参数的对应关系;其它内容如需要则提供。 |
| MC001 | 车身或驾驶室本体材料 | 以下参数为三轮车填写。 |
| MC002 | 发动机舱说明(大小、形状、主体材料、隔声材料) |  |
| MC003 | 发动机的位置 | 发动机的位置按“中间”、“左侧”、“右侧”填写。 |
| MC004 | 发动机的布置 | 发动机布置按“中置”、“后置”、“前置”填写。 |
| MC005 | 前风窗玻璃材料 | 按GB7258-2012第11.5.6条款要求填写“夹层玻璃”或“塑玻复合材料”；载货摩托车可使用“区域钢化玻璃”等。 |
| MC006 | 其它车窗玻璃材料 |  |
| MC007 | 前风窗玻璃刮水器生产企业 |  |
| MC008 | 前风窗玻璃刮水器型号 |  |
| MC009 | 座椅数量（不含驾驶员座椅） |  |
| MC010 | 座椅位置 |  |
| MD001 | 驱动电机生产企业 |  |
| MD002 | 驱动电机型号 |  |
| MD003 | 驱动电机额定功率（kW） |  |
| MD004 | 控制器生产企业 |  |
| MD005 | 控制器型号 |  |
| MD006 | 动力蓄电池生产企业 |  |
| MD007 | 动力蓄电池型号 |  |
| MD008 | 动力蓄电池种类 |  |
| MD009 | 动力蓄电池电压和容量（单体） |  |
| MD010 | 动力蓄电池数量和连接方式 |  |
| MD011 | DC-DC转化稳压器生产企业 |  |
| MD012 | DC-DC转化稳压器型号 |  |
| MD001 | 车辆正左侧面照片 | 按《公告》产品照片要求。 |
| MD002 | 车辆正右侧面照片 | 按《公告》产品照片要求。 |
| MD003 | 车架总成图 | 原上报图样，画出车架焊接总成图；以后平叉安装孔（踏板车以后摇架或发动机与车架的连接点，正三轮以前梁前平面与平梁上平面的交点、边三轮同两轮骑式）及车辆纵向中心平面为基准标出主要结构点位置尺寸（至少应包括：前叉立管下口中心点位置、立管倾角及长度、后减震器安装点位置）；标出长宽高外廓尺寸；画出主梁横截面形状（在主梁适当位置截取剖面），标出横截面主要尺寸（变截面主梁只标注不变部位的尺寸），注明主梁材料。不能用示意图，车架焊接组件上的各焊接零件应真实画出。主梁剖面图应适当放大。 |
| MD004 | 制动系统总图 | 原上报图样，用示意图表示出前、后、驻车、应急制动系统并标注制动系统以下参数：制动手柄或踏板的杠杆臂尺寸；液压制动总泵与分泵的活塞直径和面积；制动片面积和总面积；制动摇臂和凸轮的作用尺寸；制动鼓（或制动蹄）和制动盘的工作直径。要用示意图表示；制动手柄的杠杆臂长度应注到手柄端部；鼓式制动器的制动凸轮作用尺寸是凸轮的最大升程或注明其长短轴尺寸。 |
| MD005 | 照明和光信号装置位置图 | 原上报图样，按GB18100/GB4785相关要求，表示出前照灯、前后转向灯、前后位灯、制动灯、后牌照灯、反射器等等照明和光信号装置的位置尺寸。 注意！两轮摩托车转向信号灯发光面之间最小距离应符合GB18100。1-2010 5.3.3.1要求；对于许多“三灯”车型（前照灯下方另设两个灯），由于GB18100规定表1（见4.5条）之外的灯具不允许使用，因此对于这另设的两个灯，可按位置灯进行对待，其相应的操控要求、安装要求应符合GB18100，配光性能应符合GB17510，否则不允许安装。 图样中应标注前后转向信号灯发光面之间最小距离、且应符合GB18100-2010 5.3.3.1要求。 |
| MD006 | 操纵件、信号装置和指示器及其图形符号布置图 | 原上报图样，表示出操纵件、指示器和信号装置的图形符号位置和图样；画出仪表盘图，表示出仪表盘上指示器和信号装置的图形符号。车辆和仪表盘图不能示意表示。车辆图可以只画出前半部。图形符号（仅限操纵手把上各件）的图样大小应能看的清楚。 |
| MD007 | 排气消声系统剖面图 | 原上报图样，表示出内部结构，包括各腔隔板的结构；标出各隔板的位置尺寸；标出消声器的外廓尺寸和安装尺寸（外廓尺寸仅包括两端及各段的直径，安装尺寸指与发动机连接部位尺寸，有法兰的给出法兰形状尺寸）；如有排气净化装置则用箭头予以指示，对于催化转化器，建议注明外廓尺寸和安装尺寸。 |
| MD008 | 其它需要的图纸 | 如提供喷油器、供油泵特性曲线等图纸，在本项提交。 |