申报《公告》低速汽车产品规范性要求

（2013年07月）

1.对检验机构和检验报告的要求

1.1 企业申报公告的新产品强制性项目检验和定型试验必须由工信部授权的车辆产品检验机构承担，同时出具检验报告。检验机构对车辆产品的检验工作要严格遵照《道路机动车辆产品检测工作监督管理规定》工产业[2009]第26号进行。

1.2企业在申报产品《公告》时，不再要求由授权检测机构进行道路可靠性试验。但检测机构在进行产品检测时，应对企业填报的备案参数表的主要内容、产品参数和特征与产品实物符合性进行核对，并出具产品定型检验报告。

1.3各检验机构应按统一的格式出具检验报告，检验报告内容应符合国家实验室认可的有关规定。检验报告编码规则详见附件1。

强制性检验项目一览表见附件2，强制性项目检验报告末页整车外形应为车辆左45°照片。低速汽车产品定型试验及报告要求见附件3。

1.4检验机构出具的检验报告中对有关项目的填写要求应与企业申报资料的填写要求一致，检验报告应体现检验实际结果，对有定量要求的必须给出具体数值，不得在检验结果中出现“有”或“符合要求”等写法。

1.5 车辆尺寸、质量参数的生产公差，应符合原国家经贸委、公安部《关于加强车辆公告管理和注册登记有关事项的通知》（国经贸产业[2002]768号）文的要求。尺寸参数包括外廓尺寸、货厢内部尺寸、轴距、轮距、后悬等公差允许范围为±3%，质量参数包括整备质量、额定载质量、总质量等，其公差允许范围为±5%。各车型载质量利用系数见表1。

表1  各车型载质量利用系数一览表

| 总质量M（千克） |  | M≤3500 |  | M﹥3500 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整备质量m（千克） |  | m≤1100 | m﹥1100 | m≤3500 | m>3500 |
| 载质量利用 系数 | 三轮汽车 低速货车 |  | ≥0.65 (不含长头轻型客货两用车) | ≥0.75 | ≥0.85 |
|  | 自卸三轮汽车 自卸低速货车 仓栅式低速货车 |  | ≥0.55 | ≥0.65 | ≥0.75 |
|  | 厢式车 |  | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.70 |

2.产品型号的标注方式

三轮汽车按照JB/T10197《三轮汽车 型号编制规则》编制产品型号，低速货车按照JB/T7735《低速货车 型号编制规则》编制产品型号。

2.1功率代号的标注方法

三轮汽车、低速货车产品功率代号的标注方法详见表2。

表2  三轮汽车、低速货车产品功率代号的标注方法

| 发动机型号 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 1100 1105 275 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功率代号 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 发动机型号 | 285 375 376 | 1110 1115 | 380 290 | 1120 1125 | 295 | 1130 1135 2100 475 | 390 480 |
| 功率代号 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 |
| 发动机型号 | 2102 2105 | 2108 2110 2115 485 | 3100 3105 490 | 495 | 4100 |  |  |
| 功率代号 | 25 | 28 | 40 | 48 | 58 |  |  |

注：如出现在表中未包括的发动机型号，检验机构应在试验前报告技术工作组，经技术工作组讨论后确定标注方式。

2.2载质量代号的标注方法

低速货车产品型号中载质量代号按如下规定标注：

装载质量（包括驾驶室乘员质量）＜750kg，载质量代号按05标注；

750kg≤装载质量（包括驾驶室乘员质量）＜1250kg，载质量代号按10标注；

1250kg≤装载质量（包括驾驶室乘员质量）＜1750kg，载质量代号按15标注；

1750kg≤装载质量（包括驾驶室乘员质量）＜2250kg，载质量代号按20标注；

装载质量（包括驾驶室乘员质量）≥2250kg，载质量代号按25标注。

三轮汽车产品型号中载质量代号按如下规定标注：

150kg≤装载质量＜250kg时，载质量代号按20标注；

250kg≤装载质量＜350kg时，载质量代号按30标注；

350kg≤装载质量＜650kg时，载质量代号按50标注；

650kg≤装载质量＜850kg时，载质量代号按75标注；

850kg≤装载质量＜1250kg时，载质量代号按100标注；

1250kg≤装载质量＜1750kg时，载质量代号按150标注。

3.其它有关规定

3.1 《公告》页参数填报时，对由于选装部件引起的《公告》参数变化，如果在公差允许范围内，则不需要填报扩展参数，但如果选装部件后的参数超过了其公差允许范围，则应如实填报扩展参数。其中，尺寸参数包括外廓尺寸、货厢内部尺寸、轴距、轮距、前悬/后悬，其公差允许范围为±3%；质量参数包括整备质量、额定载质量，其公差允许范围为±5%。特别需要注意的是，总质量参数只允许填写1个（填写最大允许总质量）。

3.2 有关产品科学合理性的规定

3.2.1 三轮汽车最大允许选装380型发动机；低速货车最大允许选装4100型发动机（以排量作为评价依据），其中，总质量≤ 3500 kg的低速货车只能装配4100型（不含）以下的柴油发动机。

3.2.2 三轮汽车不允许采用双排驾驶室；低速货车不允许采用三排驾驶室。

3.2.3 对于GB1589-2004《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》中规定的采用方向盘转向、由传动轴传递动力，具有驾驶室且驾驶员座椅后设计有物品放置空间的三轮汽车，其后轮允许装双胎。除上述型式之外的三轮汽车的后胎不允许装双胎。

3.2.4 三轮汽车只能采用6.50-16（含6.50-16）及以下尺寸规格的轮胎；低速货车只能采用7.50-16（含7.50-16）及以下尺寸规格的轮胎。

3.2.5 三轮汽车、低速货车传动系中不能采用带超速挡的变速器。

3.2.6 三轮汽车、低速货车允许选装两种相临尺寸的普通轮胎，还可选装一种无内胎轮胎；或者允许选装两种相临尺寸的无内胎（真空）轮胎，还可选装一种普通轮胎。轮胎规格参照GB/T 2977-2008《载重汽车轮胎系列》标准，不允许选用非标轮胎。

3.2.7 低速货车后车轮装双胎，轮胎规格为7.00-16时，后轮距不得超过1570mm； 低速货车后车轮装双胎，轮胎规格为7.50-16时，后轮距不得超过1540mm。

3.2.8 对于申报《公告》新产品的低速货车，凡外廓尺寸中的长度在5.7m（不含）以上的，其整备质量均不得低于2000kg。

3.2.9 总质量大于 3500 kg的低速货车侧面及后下部防护装置，在申报产品时应提交防护装置在车辆上的照片及图纸。

3.2.10 对申报车型的配套发动机最低转速作如下规定：

单缸发动机 n≥2000 r/min

两缸发动机 n≥2200 r/min

三缸发动机 n≥2400 r/min

四缸发动机 n≥2600 r/min

3.2.11 关于仓栅车产品的申报要求

仓栅车产品型号标注统一采用“CS”表示其功能代号，车辆名称统一采用“仓栅式低速货车”如XC5815PCS型仓栅式低速货车。

仓栅车公告申报页中货厢栏板内尺寸（长×宽×高）高度填写栏板的高度尺寸，并在“其它”一栏中填写“车厢底板到仓栅顶部高度尺寸”。

3.2.13 关于罐式车产品的申报要求

罐式车产品型号标注统一采用“G”表示其结构代号，车辆名称统一采用“罐式低速货车”，如“XC4015G2罐式低速货车”。

对于罐式车不需填写“货厢栏板内尺寸（长、宽、高）”参数，但在“其他”一栏中，罐式车应填写运输介质名称、密度、总容积、罐体有效容积及罐体外形尺寸。罐式三轮汽车及罐式低速货车的罐体总容量必须符合以下公式要求：

1.0≤罐体总容量（立方米）/ [载质量（千克）/介质密度（千克/立方米）] ≤1.05

公式中载质量不含驾驶室乘员质量；同一罐体可以运输对罐体要求相同的不同品名、不同密度的介质，但应按密度最大的介质核算罐体总容量；

对运送液体的罐式车要求：罐体体积（按外形尺寸计算）×0.85≤罐体总容量；在其它栏中申报介质名称、密度、总容积、罐体有效容积及罐体外型尺寸；介质密度应合理填报，沼气渣及类似物质的密度按不小于800千克/立方米核定，运送沼气渣的罐式车建议介质名称申报为沼液沼渣。

3.2.14 关于洒水车和吸粪车的申报要求

洒水车和吸粪车等产品申报要求参照罐式车申报方式。

3.2.15 关于厢式车的申报要求

厢式低速货车产品应有独立结构的货厢，货舱部分应封闭并不能有玻璃门窗。厢式三轮汽车产品暂时不予受理。

3.2.16关于具有起重功能的低速汽车

具有起重功能的低速汽车（起重式低速汽车和随车起重低速汽车）产品，不予受理。

3.2.17 如出现上述规定中未涉及的情况，应由三轮汽车、低速货车新产品检验技术工作组出具意见，必要时请示上级领导部门。

4.凡以前规定中与本文要求有矛盾之处，一律以本次规范性要求为准。

附件1：低速汽车产品检验报告编码规则

附件2：低速汽车强制性检验项目一览表

附件3：低速汽车产品定型试验及报告要求

附件1：

低速汽车产品检验报告编码规则

检验报告编码由13位英文字母或数字组成：

1.整车与部件检验报告编码规则

1：行业代码： N-低速汽车

2：用字母表示检测机构。

3 4：用年代的后两位表示，例如：“07”表示2007年。

5 6 7：用数字编制企业编码，代表每个公告内企业。

8 ：用字母代表产品类别，T：三轮汽车，F：低速货车

9：用字母代表检验报告类别

K：定型试验报告

Q：强制性项目检验报告

T：强检统计表（检验方案表）

D：前照灯配光性能检验报告

H：后视镜性能检验报告

Z：座椅系统检验报告

J：加速行驶噪声检验报告

Y：燃油消耗量试验报告

C：侧面防护试验报告

X：后下部防护试验报告

10 11 12：用数字或字母代表检验报告顺序。

13：检测报告版次

2.发动机排气污染物检验报告编码规则

1 2用字母与数字代表检测机构，如NB代表洛阳、NC代表长春

3 4表示年代的后两位，如06表示2006年

5 6 7 字母代表发动机生产企业

8用字母N表示内燃机

9用字母代表检验报告类别

P：内燃机排放检验报告

S：内燃机排放视同报告

10 11 12检验机构报告的顺序号

13表示该报告的版次

附件2：

低速汽车强制性检验项目一览表

| 序号 | 检验项目 | 依 据 |  | 适用车型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 三轮汽车 | 单缸低速货车 | 多缸低速货车 |
| 1 | 实际最大车速及限速装置 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 2 | 外廓尺寸 | GB 1589-2004 |  | √ | √ | √ |
| 3 | 整车标志 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 4 | 车辆后悬 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 5 | 转向轴载质量 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 6 | 驱动轴轴荷 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 7 | 驾驶室乘坐人数核定 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 8 | 侧倾稳定角 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 9 | 图形和文字标志 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
|  |  | GB 10396-1999 |  | √ | √ | ■ |
| 10 | 安全标志 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 11 | 车速表 | GB 7258-2012 |  | ■ | ■ | √ |
| 12 | 转向及限位装置 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 13 | 转向轮转角 | GB 7258-2012 |  | √ | ■ | ■ |
| 14 | 车辆转向通道圆 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 15 | 横向侧滑量 | GB 7258-2012 |  | ■ | √ | √ |
| 16 | 制动系统结构 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 17 | 行车制动性能 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 18 | 驻车制动性能 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 19 | 照明和信号装置的完整性及其安装要求 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 20 | 回复反射器 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 21 | 前照灯性能及其安装要求 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 22 | 前照灯配光性能 | GB/T 19125-2003 |  | ■ | √ | √ |
| 23 | 电喇叭 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 24 | 电气设备及仪表 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 25 | 车轮总成跳动 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 26 | 离合器性能 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 27 | 座椅系统 | GB 7258-2012 |  | ■ | ■ | √ |
| 28 | 安全防护要求 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
|  |  | GB 18320-2001 | 自卸车型 | √ | √ | √ |
|  |  |  | 非自卸车型 | ■ | ■ | ■ |
| 29 | 尖锐凸起物 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 30 | 驾驶室内饰材料的燃烧特性 | GB 8410-2006 |  | √ | √ | √ |
| 31 | 驾驶室挡风玻璃 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 32 | 号牌板（架）安装要求 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 33 | 后视镜性能及其安装要求 | GB 15084-2006 |  | √ | √ | √ |
| 33 | 后视镜性能及其安装要求 | GB 7258-2004 |  | √ | √ | √ |
| 34 | 燃油系统及排气管 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 35 | 自由加速烟度 | GB 18322-2002 |  | √ | √ | √ |
| 36 | 加速行驶车外噪声 | GB 19757-2005 |  | √ | √ | √ |
| 37 | 驾驶员操作位置噪声 | GB 18321-2001 |  | √ | √ | √ |
| 38 | 发动机排气污染物 | GB 19756-2005 |  | √ | √ | √ |
| 39 | 应急制动 | GB 7258-2012 |  | ■ | √ | √ |
| 40 | VIN审查 | GB 16735-2004 |  | √ | √ | √ |
| 41 | 燃油消耗量 | GB21377-2008 |  | √ | ■ | ■ |
| 41 | 燃油消耗量 | GB21378-2008 |  | ■ | √ | √ |
| 42 | 产品使用说明书 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 43 | 尾部标志板 | GB 7258-2012 |  | 最高车速40km/h及以下 |  |  |
| 44 | 车身反光标识 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |
| 45 | 侧面防护 | GB11567.1-2001 |  | ■ | 总质量3.5吨以上 |  |
| 46 | 后下部防护 | GB11567.2-2001 |  | ■ | 总质量3.5吨以上 |  |
| 47 | 车身要求 | GB 7258-2012 |  | √ | √ | √ |

如遇标准升级，新增标准等情况，本表作相应调整，企业依据调整后的要求检验。

附件3：

低速汽车产品定型试验及报告要求

1. 关于定型试验检测机构要求

1.1企业申报公告的新产品定型试验必须由工信部授权的低速汽车产品检验机构（以下简称检测机构）承担。

1.2检测机构要严格遵照工信部工产业[2009]第26号《道路机动车辆产品检验工作监督管理规定》进行低速汽车产品的定型试验，同时出具定型试验报告。

2. 对定型试验要求

2.1企业在申报产品《公告》时，不再要求由授权检测机构进行道路可靠性试验。但检测机构在进行产品检测时，应对企业填报的备案参数表的主要内容、产品主要技术参数和特征参数与产品实物符合性进行核对或试验，并出具产品定型检验报告。

2.2 定型试验项目及依据标准

2.2.1低速货车

2.2.1.1 主要技术参数

（1）整车尺寸参数

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车外形尺寸 | GB/T 23917-2009 |
| 2 | 货箱内部尺寸 | GB/T 23917-2009 |
| 3 | 轴距 | GB/T 23917-2009 |
| 4 | 前/后悬 | GB/T 23917-2009 |
| 5 | 前/后轮距 | GB/T 23917-2009 |
| 6 | 最小离地间隙 | GB/T 23917-2009 |
| 7 | 接近角 | GB/T 23917-2009 |
| 8 | 离去角 | GB/T 23917-2009 |

（2）整车质量参数

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总质量 | GB/T 23917-2009 |
| 2 | 整备质量 | GB/T 23917-2009 |

2.2.1.2 基本性能和专项性能

（1）动力性能

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最低稳定车速 | GB/T 23917-2009 |
| 2 | 加速性能 | GB/T 23917-2009 |
| 3 | 爬坡能力 | GB/T 23917-2009 |

（2）滑行性能

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑行性能 | GB/T 23917-2009 |

（3）操纵性能试验

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小转向圆直径 | GB/T 23917-2009 |
| 2 | 行驶直线性 | GB/T 23917-2009 |
| 3 | 转向操纵力 | GB/T 23917-2009 |

（4）自卸车性能

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 举升时间 | GB/T 23917-2009 |
| 2 | 最大举升角 | GB/T 23917-2009 |
| 3 | 货箱静沉降 | GB/T 23917-2009 |

2.2.2三轮汽车

2.2.2.1 主要技术参数

（1）整车尺寸参数

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整车外形尺寸 | GB/T 23931-2009 |
| 2 | 货箱内部尺寸 | GB/T 23931-2009 |
| 3 | 轴距 | GB/T 23931-2009 |
| 4 | 后悬 | GB/T 23931-2009 |
| 5 | 后轮轮距 | GB/T 23931-2009 |
| 6 | 最小离地间隙 | GB/T 23931-2009 |
| 7 | 离去角 | GB/T 23931-2009 |

（2）整车质量参数

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总质量 | GB/T 23931-2009 |
| 2 | 整备质量 | GB/T 23931-2009 |

2.2.2.2 基本性能和专项性能

（1）动力性能

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最低稳定车速 | GB/T 23931-2009 |
| 2 | 加速性能 | GB/T 23931-2009 |
| 3 | 爬坡能力 | GB/T 23931-2009 |

（2）滑行性能

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 滑行性能 | GB/T 23931-2009 |

（3）操纵性能试验

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小转向圆直径 | GB/T 23931-2009 |
| 2 | 转向轻便性 | GB/T 23931-2009 |

（4）自卸车性能

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 举升时间 | GB/T 23931-2009 |
| 3 | 最大举升角 | GB/T 23931-2009 |
| 4 | 货箱静沉降 | GB/T 23931-2009 |

2.2 试验样车数量

定型试验样车数量原则上为1辆。

2.3定型试验视同条件

2.3.1企业申报新产品《公告》时，每一申报车型均需出具定型试验报告。

2.3.2在已《公告》的产品上实施变更、扩展时，依据变化情况进行相应项目的核定或试验，满足以下视同条件的，可以免做定型试验：

（1）整备质量或轴荷变化不超过±5%，且不超过相关标准规定的限值；

（2）外廓尺寸（长、高）、轴距、后悬、货厢栏板内尺寸（长、高）变化不超过±5%，且不超过相关标准规定的限值；

（3）换装已定型的驾驶室，且连接方式、连接位置基本不变者；

（4）车身结构和底盘结构不变，仅在车内装饰、座位布置、车内设备及装置方面有较小变化且不影响安全者；

（5）货厢型式、车架型式及制动操纵方式等方面无差别；

3 对定型试验报告要求

3.1 定型试验的检验报告编号应符合三轮汽车、低速货车产品检验报告编码规则规定要求。

3.2 定型试验报告内容应符合国家实验室认可的有关规定，定型报告应包含本规定要求中2.2条试验内容。

3.3检验机构出具的检验报告中对有关项目的填写要求应与企业申报资料的填写要求一致，检验报告应体现检验实际结果，对有定量要求的必须给出具体数值，不得在检验结果中出现“有”或“符合要求”等写法。

3.4 定型试验报告的照片必须包含全部受检样车，且试验照片应为车辆左45°照片。若为厢式车，应有证明顶部全封闭照片；若为自卸车，应有货厢举升状态（举升20°～30°）照片。

3.5在已《公告》的产品上，实施变更、扩展出具的定型试验报告，应注明原《公告》产品对应2.3.2相应条款技术参数。