低速汽车产品同一型式判定条件

1  实际最大车速和限速装置                           GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 发动机型号与生产企业相同；

- 发动机标定转速相同；

- 调速器规格型号与生产企业相同；

- 传动系统结构与型式相同；

- 皮带轮（或链轮）、变速器、后桥传动比相同；

- 轮胎规格相同。

2  外廓尺寸                           	            GB 1589-2004

- 无影响车辆外廓尺寸参数的因素；

- 无影响车辆质量参数的因素。

3  整车标志                           	            GB 7258-2012

无视同。

4  车辆后悬                           	            GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 整车外形长度尺寸相同；

- 货箱长度尺寸相同；

- 轴距相同；

- 货箱的结构型式相同。

5  转向轴轴荷	                                    GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 总质量相同；

- 整备质量相同；

- 轴距相同；

- 整车外形尺寸相同；

- 驾驶室与货箱的结构型式相同。

6  驱动轴轴荷	                                    GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 总质量相同；

- 整备质量相同；

- 轴距相同；

- 整车外形尺寸相同；

- 驾驶室与货箱的结构型式、尺寸与布置相同；

- 驱动轴轮胎数量相同。

7  驾驶室乘坐人数核定                	            GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 驾驶室结构型式相同；

- 驾驶室宽度方向尺寸相同；

- 座椅宽度和深度相同。

8  侧倾稳定角                                      GB 7258-2012

- 悬架型式相同、轮距相同或增加；

- 整车高度相同或降低；

- 空载试验整备质量相同或减少，或增加不超过5%；

- 满载试验总质量相同或减少，或增加不超过5%。

9  图形和文字标志                    GB 10396-1999、GB 7258-2012

无视同。

10  安全标志	                                    GB 7258-2012

无视同。

11  车速表	                                        GB 7258-2012

            - 车速表型号与生产企业相同；

            - 驱动桥速比相同；

- 轮胎静负荷半径相同。

12  转向和限位装置	                                 GB 7258-2012

            - 转向系统相同，包括：

转向盘直径相同或增加；

转向机规格型号相同；

转向助力方式相同。

            - 轮距变化小于5%；

            - 轴距变化小于5%；

            - 转向桥（轮）满载轴（轮）荷相同或减少，或增加不超过5%。

13  转向轮转角	                                    GB 7258-2012

按12条款规定。

14  车辆转向通道圆	                                GB 7258-2012

按12条款规定。

15  横向侧滑量                       	           GB 7258-2012

- 整车外形尺寸相同；

- 转向系统结构型式相同；

- 前轮定位参数相同；

- 轴距相同；

- 轮距相同；

- 前后轴轴荷相同。

16  制动系统结构	                                GB 7258-2012

  - 车辆类型相同；

  - 最大总质量相同或减少；

  - 整备质量相同或增加；

  - 各轴之间的质量分配变化不超过5%；

- 轴距相同，或减少不超过5％，或增加不超过20%；

- 轮距相同，或减少不超过5％，或增加不超过20%；；

  - 最大设计车速相同或减少，或最大设计车速增加但不影响试验车速的确定；

  - 发动机功率、扭矩相同或增加；

  - 变速器档位和速比相同；

  - 驱动桥速比相同；

  - 轮胎宽度和直径相同；

  - 制动系统相同，包括：

行车制动系、应急制动系、驻车制动系；

行车制动系助力方式。

  - 下列制动装置部件的规格型号相同，包括：

制动钳/制动盘；

制动鼓/制动蹄；

制动衬片。

17  行车制动性能	                                GB 7258-2012

按16条款规定。

18  驻车制动性能	                                GB 7258-2012

按16条款规定。

19  照明和信号装置的完整性和安装要求              GB 7258-2012

- 车辆尺寸和外形相同；

- 灯具规格型号相同；

- 灯具的安装数量和位置相同。

注：车辆尺寸和外形相同不包括由于选装轮胎、加装/选装前后防撞杆、顶置行李架、顶置空调、轮边装饰罩等车身附件引起的车身尺寸和外形变化。

20  回复反射器                                     GB 7258-2012

- 规格型号相同；

- 生产企业相同；

- 商标相同；

- 安装数量和位置相同。

21  前照灯性能和安装要求                           GB 7258-2012

- 车辆前部尺寸和外形相同；

- 前照灯规格型号相同；

- 前照灯安装数量和位置相同；

- 悬架系统型式相同；

- 前照灯调光装置型式相同。

注：车辆前部尺寸和外形相同不包括由于选装轮胎、加装/选装前防撞杆、轮边装饰罩等车身附件而引起的车辆前部尺寸和外形变化。

22  前照灯配光性能	                             GB/T 19124-2003

- 规格型号相同；

- 生产企业相同；

- 商标相同。

23  电喇叭	                                       GB 7258-2012

- 规格型号相同；

- 生产企业相同；

- 商标相同；

- 电喇叭安装数量和位置相同。

24  电气设备和仪表	                                GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 驾驶室内仪表布置型式相同；

- 仪表总成结构型式相同；

- 电器导线的布置、固定与连接方式相同；

- 发电机、蓄电池型号与生产企业相同。

25  车轮总成	                                       GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 前桥结构型式相同；

- 后桥结构型式相同；

- 车轮结构型式与尺寸相同；

- 轮胎生产企业相同；

- 轮胎型号与规格相同。

26  离合器性能	                                    GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 离合器型号与生产企业相同；

- 离合器操纵装置结构型式相同；

- 发动机与离合器联结方式相同。

27  座椅系统	                                 GB/T 19126-2003

            - 座椅结构型式、调节范围、规格型号、生产企业相同；

            - 座椅固定方式相同；

28  安全防护要求                     GB 18320-2008、GB 7258-2012

- 车辆类型相同；

- 车辆总质量相同或减少；

- 驾驶室型式相同；

- 货厢结构型式相同；

- 旋转部件的安全防护装置相同；

- 安全架结构型式相同。

29  尖锐凸起物	                                    GB 7258-2012

- 车身及其外装饰件相同。

注：不包括仅仅是车身的加长或缩短，其余不变。

30  驾驶室内饰材料的燃烧特性	                      GB 8410-2006

- 材质、结构、厚度和生产企业相同。

31  自由加速烟度	                                GB 18322-2002

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同发动机排气污染物项目对应要求）；

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少。

32  号牌板（架）安装要求	                         GB 7258-2012

- 号牌板（架）安装位置相同；

- 安装孔数量及位置相同。

33  后视镜性能和安装要求             GB15084-2006、GB 7258-2012

- 后视镜的规格型号相同；

- 生产企业相同；

- 车身或驾驶室形状相同；

- 后视镜的安装位置相同；

- “R”点坐标相同；

- 车辆最大宽度尺寸相同；

34  燃油系统及排气管	                             GB 7258-2012

- 燃油箱至车辆最后部距离相同；

- 排气管数量、位置和朝向相同。

35  驾驶室挡风玻璃	                                GB 7258-2012

车身规格型号与配用的安全玻璃规格型号、生产企业无变化。

36  加速行驶车外噪声	                            GB 19757-2005

            - 驾驶室（车身）外形相同；

            - 车长相同或增加；

            - 整备质量相同或增加；

            - 发动机机舱结构布置及其隔声材料相同；

            - 发动机型号、生产企业相同；

            - 发动机位置（前置、中置、后置）和布置（纵置、横置）相同；

            - 变速器型式相同；

            - 变速器档位数和速比相同；

            - 降噪系统部件规格型号、生产企业相同，包括：

消声器总成；

空滤器（适用时）。

            - 排气管位置和朝向相同；

注：①半高顶、高顶驾驶室可以认为与普通驾驶室外形相同。

②对于单排、排半、双排同一系列车型，配备排半、双排系列驾驶室的车型可以用单排驾驶室的车型来视同，配备双排系列驾驶室的车型可以用排半驾驶室的车型视同，反之不可。

37  驾驶员操作位置噪声	                        GB 18321-2001

按36条款规定。

38  发动机排气污染物	                            GB 19756-2005

- 发动机下列基本特性、参数和部件相同：

发动机规格型号与生产企业；

进气方式；

冷却方式；

燃料种类；

燃烧系统（直喷式、预燃室式、涡流燃烧式）；

点火次序；

缸径、行程；

压缩比；

额定功率和相应转速；

最大扭矩和相应转速；

标定转速；

中冷器规格型号与生产企业；

增压器规格型号与生产企业；

喷油泵规格型号与生产企业；

调速器规格型号与生产企业；

喷油器规格型号与生产企业；

排气污染控制装置规格型号、生产企业；

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少；

由发动机驱动的附件允许吸收的最大功率（额定转速下）相同或减少。

39  VIN                                           GB16735-2004

无视同。

40  应急制动                                       GB7258-2012

按16条款规定。

41  燃油消耗量                                    GB21377-2008

GB21378-2008

            - 发动机的规格型号、生产企业相同；

            - 发动机排气污染控制关键部件（喷油泵、喷油器、调速器、增压器、中冷器等）的规格型号与生产企业相同；

            - 车身前部形状相同；

            - 驱动型式相同；

            - 变速器型式相同；

            - 变速器每一档位的传动比相同；

            - 最大设计总质量处于同一限值质量段内；

            - 轮胎断面宽度尺寸相同或减少；

            - 轮辋尺寸相同。

注：在选用不同规格型号轮胎时，以型号最大的轮胎为基本型，其余按同一型式判定条件。

42  产品使用说明书                                 GB 7258-2012

无视同

43  尾部标志板                                     GB 7258-2012

            - 生产企业相同；

            - 型号规格相同；

            - 车身形状、尺寸相同。

44  车身反光标识                                   GB 7258-2012

            - 生产企业相同；

            - 型号规格相同；

            - 车身形状、尺寸相同。

45  侧面防护                                   GB11567.1-2001

            - 侧面防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同；

            - 侧面防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同；

            - 车辆轴距相同或减少。

46  后下部防护                                 GB11567.2-2001

            - 后下部防护装置结构、尺寸（截面尺寸相同或增加）、材料相同；

            - 后下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同；

            - 车辆后轮外缘之间宽度相同或减少；

            - 车辆总质量相同或减少。

47  车身要求                                    GB 7258-2012

            - 无视同。