低速汽车产品同一型号判定技术条件

1  三轮汽车

同一型号产品至少应在下列主要方面无差别：

●生产企业；

●产品商标和车辆名称；

●JB/T 10197《三轮汽车 型号编制规则》中定义的类别；

●驾驶室型式；

注：驾驶室型式无差别是指驾驶室的结构无明显的差别，但不包括以下变化：①前面罩或前钣金件形状；②前照灯数量和形状。

由单排、排半驾驶室构成的系列驾驶室由于驾驶室的纵向结构、尺寸和乘员人数有明显的变化，不可认为驾驶室型式无差别。

●动力装置；

工作原理；

功率之差变化不超过20%（最高为最低时的1.2倍以下）；

燃料类别。

●整备质量变化不超过15%（最高为最低的1.15倍以下）；

●最大设计总质量；

●轴距之差不超过10%（最高为最低的1.1倍以下）；

●货厢型式，如普通栏板式货车、自卸车、厢式货车；

●行车制动系制动型式；

●传动型式；

●适用的排放标准及标准的实施阶段；

●适用的燃油消耗量标准及标准的实施阶段。

2  低速货车

同一型号产品至少应在下列主要方面无差别：

●生产企业；

●产品商标和车辆名称；

●JB/T 7735《低速货车 型号编制规则》中定义的类别；

●驾驶室型式；

注：驾驶室型式无差别是指驾驶室的结构、形状和尺寸无明显的差别，但不包括由于加装/选装导流罩、附加照明和指示灯具所引起的形状和尺寸变化。

由单排、排半、双排驾驶室构成的系列驾驶室由于驾驶室的纵向结构、尺寸和乘员人数有明显的变化，不可认为驾驶室型式无差别。

由普通驾驶室、半高顶驾驶室和高顶驾驶室构成的系列驾驶室可以认为驾驶室型式无差别。

●动力装置；

工作原理；

功率之差不超过20%（最高为最低的1.2倍以下）；

燃料类别。

●整备质量变化不超过15%（最高为最低的1.15倍以下）；

●最大设计总质量；

●轴距之差不超过10%（最高为最低的1.1倍以下）；

●货厢型式；

●驱动轴（数量、位置）；

●行车制动系型式；

●适用的排放标准及标准的实施阶段；

●适用的燃油消耗量标准及标准的实施阶段。